- SOC3306单路USB电话录音系统

- 概述

- 概述

公司凭借多年来在语音技术方面的专业经验，采用先进的数码录音技术，辅以电脑及录音软件所设计完成的一套完整电话录音系统，能提供准确可靠的原始录音记录，不影响电话的正常通话，还具有来电弹屏，来电秘书，环境监听等功能。此电话录音系统音质清晰，工作稳定可靠。使您无论出门在外还是在办公现场都能及时掌握电话的通话状况，不错过每一个重要来电和通话记录，是您生活工作中的好秘书、好帮手。

此电话录音系统可广泛应用于商务办公、宾馆、电力、银行、运输等行业部门，公检法等重要部门，及各种客户服务中心、投诉中心等等的录音和监听。

- 应用场合

机关和企事业单位商务办公

宾馆饭店前台、热线服务、各类投诉举报、商业客服

航空、铁路、公路等预定场所

电力、港口运输、物流部门、调度部门

纪检、法院、公安、司法、税务、武警、安防等领域

银行、律师、金融、证券、医疗、保险、新闻等领域

- 功能

来电弹屏：外线呼入自动显示客户信息

来电秘书：可设置自动接听，秘书留言

高品质环境录音监听功能（可选）

自动识别DTMF和FSK来显制式

可设置录音下限和上限时间

硬盘数据保护功能：可设置自动删除旧的录音记录，保证当前录音正常

录音方式可选：不启动录音，摘机直接录音，按键启动录音

密码保护功能

通信录设置：可方便了解客户资料

录音记录查询方便

自动记录话机状态

在线程序升级功能

- 选购理由

知己知彼，随时调用与客户电话商谈细节，把握先机

不放过每一个重要电话，避免电话订单繁忙时出现订单遗漏

减少电话业务过程中“口说无凭”、“扯皮”等纠纷

总结分析谈话内容，提高电话销售技巧，准确把握客户心理活动快速达成销售

客服24小时接受客户意见和建议

实现公司人性化管理，避免员工公话私用或接私单，规范客服电话礼仪

- 安装

- 安装准备

- 安装准备

| 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电话外线 | 一路 | 馈电为48V或24V，DTMF或FSK来显制式 |
| 电话机 | 一部 | 带电话线 |
| 电脑 | 一台 | 需安装Windows操作系统，带VCD光驱和标准USB口。 |

- 随机配件

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| SOC3306 USB单路电话录音盒 | 一个 |
| USB方口打印线 | 一条 |
| 两芯电话线 | 一条 |
| φ3.5mm耳机（需另外购买，用于设备升级） | 一副 |
| 串口数据线（需另外购买，用于设备升级） | 一条 |

SOC3306单路USB电话录音系统平面图

- 接口说明

| 标识 | 描述 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| LINE | 外线接口 | 电话外线接入 |
| PHONE | 话机接口 | 电话机接入 |
| USB | USB接口 | 用于设备5V供电和通信 |
| MIC | 内置麦克风（可选） | 音频输入口，用于环境录音监听 |
| SPK | 耳机插孔 | 音频输出口，用于查询录音记录 |

- 指示灯状态说明

| 话机状态 | RUN指示灯状态 |
| --- | --- |
| 无馈电 | 橙色常亮 |
| 摘机或模拟摘机 | 绿色常亮 |
| 挂机和微机灯 | 红色闪烁（亮1秒停1秒循环） |
| 振铃 | 红色闪烁（以25Hz闪1秒停4秒循环） |

| 录放音状态 | STATUS指示灯状态 |
| --- | --- |
| 待机 | 红色常亮 |
| 录音或放音 | 红色闪烁（亮0.3秒停0.1秒循环） |

- 软件安装

- 系统需求

SOC3306录音软件Record（以下简称为Record）适合于运行在Microsoft Windows 的各个版本下，包括Windows9X(win95需要升级系统文件）、Windows Me、Windows NT、Windows2000、Windows XP等平台下,Internet Explorer V5.0或更新,奔腾166MHz或更快,64 MB内存或更多,80GB以上磁盘空间。

- 软件安装和卸载

安装：把SOC3306光盘放入电脑并打开安装目录，双击安装目录下的“Setup.exe”,按照步骤选择安装文件目录，默认为“D:\Record\”。安装后，在桌面和开始菜单启动目录下生成快捷键。电脑启动后自动运行软件。若不需自动运行，只需删除开始菜单启动目录下的Record快捷键。以后需要手动启动点击桌面的Record快捷键就可以了。

卸载：直接删除安装目录就可以了。默认为“D:\Record\”。

- 硬件安装

- 硬件连接

方法一：用于电话机只有一个或两个接口

1、用USB方口打印线连接电脑的USB口和SOC3306的USB口；

2、用一根电话线把电话外线接入SOC3306的LINE口；

3、用另一根电话线连接电话机和SOC3306的PHONE口；

4、把耳机或有源音箱插入音频输出口SPK，用于查询通话录音。

方法二：用于电话机有两个电话接口

1、用USB方口打印线连接电脑的USB口和SOC3306的USB口；

2、用一根电话线把电话外线接入电话机的LINE口；

3、用另一根电话线连接电话机PHONE口和SOC3306的LINE口；

4、把耳机或有源音箱插入音频输出口SPK，用于查询通话录音。

- 使用

- 主界面

- 连接状态

位置：主界面下方

功能：实时显示设备和软件连接状况，连接正常，连接断开

方法：开机自动连接，也可手动断开和连接

- 查询录音记录

位置：主界面左侧

功能：

a、查询、删除、清空、播放和停止播放录音记录。

b、每条录音记录包括号码、类型、开始时间、录音长度、路径。

方法：

a、可按时间、类型、号码查询录音记录；

b、双击可编辑该号码的通讯录；

c、选中录音记录可播放录音文件。

- 查询录音状态

位置：主界面右侧

功能：实时记录话机摘挂机状态，呼入呼出号码，时间等信息。软件关闭后自动清空。

方法：

- 录音设置

- 更改录音保存路径

位置：单击“设置”→“录音设置”→“录音保存为”

功能：根据用户需要更改录音文件路径

方法：选择需要的保存路径。默认为：“D:\Record\Record file”。

- 设置录音下限、录音上限

位置：单击“设置”→“录音设置”→“录音下限、录音上限”

功能：据用户需要设置录音下限、录音上限，过滤不必要的录音。

方法：直接输入上限和下限的时间，单位为秒。

a、录音下限为0－120秒；默认为5秒

b、录音上限为0－999999999秒。默认为86400秒，即24小时。

- 硬盘数据保护

位置：单击“设置”→“录音设置”→“自动删除n天前录音记录”

功能：可设置自动删除旧的录音记录，保证当前录音正常

方法：

a、设置不自动删除方法：设置为0天；默认为0天。

b、设置自动删除方法：设置1-90天。

- 录音方式可选

位置：单击“设置”→“录音设置”→“录音方式”

功能：根据用户需要设置不同的录音方式

a、不启动录音；

b、摘机直接录音；默认为摘机直接录音

c、按键启动录音。在话机上按*0启动录音，*1结束录音

方法：选择需要的录音方式即可

- 其他设置

- 来电秘书

位置：单击“设置”→“其他设置”→“自动接听”

功能：无人接听时，可记录来电留言

方法：

a、关闭方法：设置自动接听为0秒；默认为关闭

b、启动方法：设置自动接听为1－60秒，如：10秒；再选择自动接听播放内容，如：“D:\Record\Data\语音信箱.wav”；留言时间最长默认为60秒。

c、注意：设置完后需重启软件，否则可能出现功能不能实现，或其他不可预料的结果。

- 来电弹屏

位置：单击“设置”→“其他设置”→“弹屏”

功能：外线呼入自动显示客户信息

方法：

a、关闭方法：去掉□里的勾号；

b、启动方法：选择□里的勾号；默认为开启

- 密码保护

位置：单击“设置”→“其他设置”→“更改密码”

功能：设置密码可防止他人窜改设置或意外关掉软件，影响录音记录。

方法：先输入原密码，再输入新密码。默认密码为空，设置后开启设置和关闭软件均需输入密码。

- 通讯录设置

- 通讯录编辑

位置：单击“设置”→“用户管理”

功能：增加记录，编辑记录，删除记录，清空记录。

方法：

a、鼠标右键弹出可编辑记录，删除记录和清空记录；

b、双击可编辑记录；

c、开启来电弹屏，有电话呼入可直接编辑该号码的通讯录。

- 技术参数

| 项目名称 | 参数 |
| --- | --- |
| USB接口 | USB1.1标准 |
| 输入阻抗 | >50KΩ |
| 信噪比 | 典型50dB |
| 频率响应 | 300-3400Hz |
| 位速 | 128Kbps |
| 音频采样大小 | 16位 |
| 频道 | 1(单声道) |
| 音频采样级别 | 8KHz |
| 音频格式 | PCM |
| 文件类型 | Wave音频文件 |

- 电源

| 项目名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 供电类型 | 5V USB接口 |
| 通道电流 | <50mA |
| 功耗 | <250mW |

- 外型尺寸

121mm×85mm×30mm （L×W×H）

- 重量

156g（净重）

- 使用环境

| 项目名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0℃ 到 40℃； |
| 存储温度 | -40℃ 到 70℃； |
| 工作湿度 | 10% 到 90% RH不凝结； |
| 存储湿度 | 5% 到 90% RH不凝结。 |

- 使用技巧

○自录语音的录制

自录语音用于个性化编辑语音留言，使您的电话更具个性化和人情味，使客户对您的印象大大提升。

录制步骤：

- 设置录音方式。单击“设置”→“录音设置”→“录音方式”，选择按键启动录音。

- 录制语音。选择一个安静地环境和时间段，话机摘机在话机上按*0启动录音，录音完毕后，桉*1结束录音。用耳机聆听刚录下的语音，反复录制直到满意为止。

- 修改录音文件名和路径。为了便于管理，把刚录好的文件拷贝到“D:\Record\MySound\”目录下，并更改文件名为“语音信箱.wav”等便于记忆的名称。

- 设置语音。单击“设置”→“其他设置”→“自动接听”。设置自动接听为0秒为关闭自录语音，设置自动接听为1－60秒，如：10秒；再选择自动接听播放内容，如：“D:\Record\ MySound \语音信箱.wav”。

- 测试效果。用另一个电话拨打本电话，设定时间段内若无人接听，对方话机就会自动播放您刚设置的自录语音。之后就可以把对方的留言完整的记录下来。从主界面就可以提取留言。

- 注意：设置完后需重启软件，否则可能出现功能不能实现，或其他不可预料的结果。

- 疑问解答

○

故障现象：指示灯不亮

原因分析：USB接口经常插拔造成接触不良，或者USB线老化接触不良。

解决方案：重新插拔USB接口使接口充分接触，或更换新的USB线。

○

故障现象：USB驱动找不到或硬件无法安装

原因分析：电脑未安装USB驱动程序，或USB接口经常插拔造成接触不良，或者USB线老化接触不良。

解决方案：安装USB驱动程序，或重新插拔USB接口使接口充分接触，或更换新的USB线。

○

故障现象：

现象1：打开录音软件Record，话机摘机出现下框。

现象2：声卡驱动正常，控制面板中“声音和音频设备”呈灰色。

现象3：打开“开始菜单/程序/附件/娱乐/录音机”出现打开“开始菜单/程序/附件/娱乐/录音机”出现“由于未安装声音设备，录音机不能录制或播放。要安装声音设备，请到“控制面板”，单击“打印机和其他硬件”，然后单击添加硬件”。错误框。

原因分析：电脑驱动程序已启用但尚未开始使用，plug and play software device enumerator驱动丢失

解决方案：打开“控制面板/添加硬件”从“C:\windows\inf\machine.inf”重新添加plug and play software device enumerator硬件驱动。

○

故障现象：更改或设置无效，或出现其他不正常的现象。

原因分析：更改或设置需重新启动软件。

解决方案：重新启动软件。

○

故障现象：出现“录音文件保存路径有误，请查看文件夹是否存在”提示框。

原因分析：录音文件保存路径不存在。

解决方案：单击“设置”→“录音设置”→“录音保存为”，选择录音文件的目录和文件夹，默认为：“D:\Record\Record File”。

○

故障现象：出现“自动录音提示播放文件路径有误，请查看文件夹是否存在”提示框。

原因分析：自动录音提示文件路径不存在或文件格式有误（常用的格式如：.mp3和.wav文件）。

解决方案：单击“设置”→“其他设置”→“自动接听”，再选择自动接听播放内容，如：“D:\Record\Data\语音信箱.wav”。

○

故障现象：软件打开出现“occurred while attempting to initialize the borland database engine(error $2108)”错误框，不会自动连接设备，手动连接后正常。

原因分析：BDE初始化失败，BDE的错误代码$2108是无法定位IDAPI32.DLL。

解决方案：重新安装BDE安装包,或重新安装软件。

○

故障现象：一个软件运行时，另一个软件打开出现“occurred while attempting to initialize the borland database engine(error $210C)”错误框。

原因分析：数据库是以独占的方式被第一个程序独占的,你要想用多个程序打开数据库,要么进行提示数据库已经被打开。

解决方案：两个软件不能同时运行。或使用batchupdate的方法进行暂存更新。

○

故障现象：媒体设备初始化失败！请检查声音卡是否正常或媒体播放器被其他程序占有

原因分析：重复打开软件，媒体播放器被重复占有。

解决方案：两个软件不能同时运行，关闭其中一个。

○

故障现象：安装软件时出现“Conflicting application in memory.BDE is currently being used.Please close all applications using the BDE and Restrat the Installation.”警告框。

原因分析：程序在运行，不能重新安装或升级。

解决方案：先推出正在运行的程序。

○音频或视频播放器对SOC3306录音系统干扰解决方案

故障现象：SOC3006录音系统处于“无人接听时，自动录音”状态（秘书留言）。计算机同时在使用音频或视频播放器。当有电话呼入，播放秘书留言时，对方话机会同时听到音频或视频播放器的声音，造成对方无法正常留言和SOC3306录音系统无法正常检测到对方挂机的忙音信号，而无法自动挂机，只有等到系统设定的时间结束才挂机。

原因分析：音频或视频播放器占用了SOC3306录音系统声音通道，设置音频或视频播放器的声音通道为另一个声音通道就可以解决了。

解决方案：以windows自带的Windows Media Player为例。

- 打开Windows Media Player，如下图：

- 依次进入“工具”－“选项”－“设备”，鼠标双击“扬声器”图标，如下图：

- 选择要播放的音频设备，选择DirectSound:SoundMAX Digital Audio（计算机中原来的声卡，不同计算机可能有所不同），点击确认再重启Windows Media Player就可以了。如下图：

●     技术支持

公司名称 申瓯通信设备有限公司

公司网址：www.shenou.com或者www.shenou.net

公司地址：温州市牛山北路高新园区炬光园中路118号

邮政编码：325029

技术支持：13957770066－5664、0577-56890000－5664

传    真：0577-88606811